Действие населения при оползнях

Оползень – скользящее смещение (сползание) масс грунтов и горных пород  вниз по сколам гор и оврагов , крутых берегов морей,озер ирек под влиянием силы тяжести. Причинами оползня чаще всего является подмыв склона , его переувлажнение обильными осадками , землятресения или деятельность человека (взрывные работы и др.) Объем грунта при оползне может достигать десятков и сотен тысяч кубических метров,а в отдельных случаях и более. Скорость смещения оползня колеблется от нескольких метров в год,до нескольких метров в секунду. Наибольшая скорость смещения оползня отмечается при землятресений. Сползание масс грунта может вызвать разрушение и завалы жилых и производственных зданий, инженерных и дорожных сооружений,магистральных трубопроводов и линий электропередач,а также поражение и гибель людей.

Как подготовиться к оползню:

Изучите информацию о возможных местах и примерных границах оползней,запомните сигналы оповещения об угрозе возникновения оползня,а также порядок действий при подаче этого сигнала. Признаками надвигающегося оползня являются заклинивание дверей и окон зданий,просачивание воды на оползнеопасных склонах. При появлений признаков приближающегося оползня сообщите об этом в ближайший пост оползневой станций, ждите оттуда информаций, а сами  действуйте от обстановки.

Как действовать при оползне:

При получений сигналов об угрозе возникновения оползня отключите электроприборы, газовые приборы и водопроводную сеть, приготовтесь к немедленной эвакуаций по заранее разработанным планам. В зависимости от выявленной оползневой станцией скорости смещения оползня действуйте, сообразуясь с угрозой. При слабой скорости смещения (метры в месяц) поступайте в зависимости от своих возможностей (переносите строения на заранее намеченное место , вывозите мебель,вещи и т.д.). При слабой скорости смещения оползня более 0,5-1,0 м в сутки эвакуируйтесь в соответствий с заранее отрааботанным планом. При эвакуаций берите с собой документы, ценности, а в зависимости от обстановки и указаний администраций теплые вещи и продукты. Срочно эвакуируйтесь в безопасное место и, при необходимости, помогите спасателям в откапываний, извлечении из-под обвала пострадавшихи оказании им помощи.

Действия после смещения оползня:

После смещения оползня в уцелевших строениях проверяются состояние стен, перекрытий, выявляются повреждения линий электро-газо-водоснабжения. Если вы не пострадали, то вместе со спасателями извлекайте из завала постравдавших и оказывайте им помощь.

Телефоны экстренных служб Республики Казахстан:

ДЧС – 101,112

Полиция – 102

Скорая медицинская помощь – 103

Аварийная служба газа – 104

Служба спасения – 109